รายละเอียดโครงการ

1101183 โครงงานการบริหารเครือข่าย

ชื่อโครงงาน

Network System for Clinic

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

B6501693     นายวริทธิ์ธร จันทร์สว่าง

B6601218     นางสาวโสภิตนภา อวบอ่อน

B6602451     นายอพิเชษฐ์ อุตส่าห์

B6626624     นายอัจฉรวิช ใจชอบงาม

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ เพิ่มผล

สํานักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำนำ

การศึกษาโครงงานเกี่ยวกับการจำลองการสร้างเครือข่ายของรายวิชา 1101183 โครงงานการบริหารเครือข่าย (Project in Network Administration) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่กำหนดด้านการบริหารเครือข่าย บนพื้นฐานของความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงออกแบบ เช่น การออกแบบเครือข่ายสำหรับองค์กร การจำลองสถานการณ์อุบัติการณ์ทางเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารเครือข่าย โดยทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานในครั้งนี้ ได้นำความรู้จากรายวิชา 1101182 การบริหารเครือข่าย (Network Administration) และวิชา 1101181 การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) มาใช้ในการพัฒนาโครงงาน เพื่อให้โครงงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน คณะผู้จัดได้ศึกษาวิเคราะห์ ประโยชน์และผลกระทบจากการที่เราได้พัฒนาโครงงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายที่สามารถสำหรับองค์กรในอนาคต หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปอีก

สุดท้ายทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทั้งสองรายวิชาที่ทำให้ได้เรียนรู้ในระหว่างการทำโครงงานนี้ นอกจากนี้เราขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ เพิ่มผล ที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเสมอมาตลอดการดำเนินการ นอกจากนี้เราหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจต่อผู้ที่สนใจในด้านการบริหารเครือข่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง			หน้า

คำนำ		ก

สารบัญ		ข

ชื่อโครงงาน	1

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม	1

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน	1

วัตถุประสงค์	2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

ขอบเขตของโครงงาน	2

อุปกรณ์	3

การจําลองอุปกรณ์	4

สาขา 1 กรุงเทพมหานคร	4

- Management01	5

- Laser01	5

- Tattoo01	5

- Replenishes01	6

- Sygnmalift01	6

- Tightens01	6

- Filler01	7

- Pharmacist01	7

- Vlan	8

สาขา 2 นครราชสีมา	10

- Management02	11

- Laser02	11

- Tattoo02	12

- Replenishes02	12

- Sygnmalift02	12

- Tightens02	13

- Filler02	13

- Pharmacist02	13

- Vlan	14

สาขา 3 เชียงใหม่	15

- Management02	16

- Laser02	16

- Tattoo02	17

- Replenishes02	17

- Sygnmalift02	17

- Tightens02	18

- Filler02	18

- Pharmacist02	18

- Vlan	19

Frame Relay Cloud ISP	20

ค่า Frame Relay Connection	20

การตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมด	21

- การตั้งค่าของ Router1 สาขา 1 กรุงเทพมหานคร	21

- การตั้งค่าของ Router2  สาขา 2 นครราชสีมา	32

- การตั้งค่าของ Router3 สาขา 3 เชียงใหม่	43

- ค่า config อุปกรณ์ทั้งหมดของ Wan & Cloud-PT	54

- Frame Relay	57

- Serial 1	58

- Serial 2	59

- Serial 3	60

- Ethernet 6         	61

- การตั้งค่า Routing Protocol (RIP)	62

- การตั้งค่า VLAN	65

- Vlan สาขา 1 กรุงเทพมหานคร	65

- Vlan สาขา 2 นครราชสีมา	66

- Vlan สาขา 3 เชียงใหม่	67

- การตั้งค่า IP Phone	68

- การตั้งค่า Server 	80

- การตั้งค่า Server DNS สาขา 1	80

- การตั้งค่า Server_Email สาขา 1	80

- การตั้งค่า Server_IOT_01 สาขา 1	80

- การตั้งค่า Email ให้กับอุปกรณ์ สาขา 1	81

- การตั้งค่า Server DNS สาขา 2	85

- การตั้งค่า Server_Email สาขา 2	85

- การตั้งค่า Server_IOT_02 สาขา 2	85

- การตั้งค่า Email ให้กับอุปกรณ์ สาขา 2	86

- การตั้งค่า Server DNS สาขา 3	90

- การตั้งค่า Server_Email สาขา 2	90

- การตั้งค่า Server_IOT_03 สาขา 3	90

- การตั้งค่า Email ให้กับอุปกรณ์ สาขา 3	91

- การตั้งค่าอุปกรณ์ IOT	95

- การใช้ Firewall ในการ Blocking Websites	98

การอ้างอิง		100

ชื่อโครงงาน

Network System for Clinic

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. B6501693	นายวริทธิ์ธร จันทร์สว่าง

2. B6601218	นางสาวโสภิตนภา อวบอ่อน

3. B6602451	นายอพิเชษฐ์ อุตส่าห์

4. B6626624	นายอัจฉรวิช ใจชอบงาม

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

Network System for Clinic เป็นคลินิกเกี่ยวกับความสวยความงาม มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 1 กรุงเทพมหานคร สาขาที่ 2 นครราชสีมา และสาขาที่ 3 เชียงใหม่ มีการให้บริการในเรื่องความสวยความงามสำหรับผู้ที่สนใจในด้านความงาม เมื่อคลินิกเรามีสาขาที่เพิ่มขึ้น การส่งข้อมูลประสบปัญหาติดขัดหลายอย่าง เราจึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสาร และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า โดยเน้นรูปแบบที่สะดวกและรวดเร็วต่อการบริการ เพื่อให้การพัฒนาระบบเครือข่ายนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เราได้คิดที่จะริเริ่มพัฒนาการสื่อสารระหว่างทั้ง 3 สาขาให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคลินิกให้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถนัดหมาย รับคำปรึกษา และติดตามผลการรักษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาในการรอคอยและเพิ่มความพึงพอใจในบริการ

ดังนั้นคณะผู้จัด จึงได้วางแผนพัฒนาเครือข่ายและปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในคลินิก Network System for Clinic ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในการให้คำปรึกษา และพื้นที่ทำงานของพนักงาน และที่สำคัญที่สุดคือความประทับใจต่อการใช้บริการ เพื่อให้การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้าที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้ง 3 สาขา เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องในการให้บริการความงามแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในคลินิกความงาม โดยหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ และทำให้ Network System for Clinic มีประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

2. สร้างเครือข่ายส่วนกลางในการกักเก็บข้อมูลสำหรับคลินิก

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างคลินิก

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลในคลินิก

5. เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

2. ทำให้คลินิกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการกักเก็บข้อมูลร่วมกัน

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างคลินิก

4. สร้างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

5. เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

ขอบเขตโครงงาน

1. การใช้งานในภายในองค์กร  สร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในคลินิก เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การส่งข้อมูลระหว่างแผนก การสื่อสารระหว่างบุคลากร

2. การอำนวยความสะดวกและการจัดเก็บข้อมูล  สร้างฐานระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกแก่การเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งระบบการเข้ารหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการบุกรุกจากภัยคุกคาม

3. การตรวจสอบข้อมูล  สร้างเครือข่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลแต่ละแผนก เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4. สถานที่  พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ การสร้างเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้คำนึงถึงการครอบคลุมพื้นที่ทั้งในคลินิกและในพื้นที่ที่อยู่แต่ละสาขา

5. ระยะเวลาในการจัดทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 3 ปีการคึกษา 2567

6. ประยุกต์ความรู้มาจากรายวิชา 1101181 และ 1101182 มาใช้งาน

อุปกรณ์

| ชื่ออุปกรณ์ | จำนวน |
| --- | --- |
| Router | 3 |
| PC | 30 |
| Laptop | 30 |
| Tablet | 22 |
| Smartphone | 23 |
| Printer | 8 |
| Server | 12 |
| Switch | 27 |
| Cloud | 1 |
| Humidifier | 3 |
| IP Phone | 16 |
| Appliance | 2 |
| Light | 2 |
| Fan | 1 |
| Webcam | 18 |
| Access Point | 24 |
| Total | 222 |

การจําลองอุปกรณ์

จะทําให้อุปกรณ์แต่อย่างเชื่อมต่อกันอย่างไร

- ตารางสําหรับอธิบายการตั้งค่า IP Address ให้แต่ละ interface บนอุปกรณ์ต่างๆ

สาขา 1 กรุงเทพมหานคร

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | F0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
|  | S0/2/0.102 | 203.158.102.1 | 255.255.255.0 |
|  | S0/2/0.103 | 203.158.103.1 | 255.255.255.0 |

| ชื่ออุปกรณ์ | Host name | VTP Mode | VTP Domain | VTP Password |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch_Laser01 | Switch_Laser01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Tattoo_removal01 | Switch_Tattoo01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Replenishes01 | Switch_Replenishes01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Sygnmalift01 | Switch_Sygnmalift01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Tightens01 | Switch_Tightens01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Filler01 | Switch_Filler01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Pharmacist01 | Switch_Pharmacist01 | client | NWC | 1234 |
| Switch_Management01 | Switch_Management01 | Server | NWC | 1234 |

- Management

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1_Management01 | F0/4 | 192.168.18.2 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.2 |
| PC2_Management01 | F0/2 | 192.168.18.3 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.2 |
| PC3_Management01 | F0/6 | 192.162.18.9 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Management01 | F0/3 | 192.168.18.4 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.2 |
| Printer_Management01 | F0/5 | 203.158.10.2 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 | 203.158.11.2 |
| SMP_Management01 | Wireless | 192.168.18.7 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.2 |
| Webcam_Management01 | Wireless | 192.168.18.8 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.10 |
| TL_Management01 | Wireless | 192.168.18.6 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 203.158.11.2 |
| IP Phone_Management01 | F0/1 | 192.168.1.5 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - |
| DNS | F0/24 | 203.158.11.2 | 255.255.255.0 | 203.158.11.1 | - |
| Web | F0/23 | 203.158.11.3 | 255.255.255.0 | 203.158.11.1 | - |
| Server_IOT_01 | F0/10 | 203.158.10.4 | 255.255.255.0 | 203.158.11.1 | - |
| Server_Email | F0/20 | 203.158.11.100 | 255.255.255.0 | 203.158.11.1 | 203.158.11.2 |

- Laser01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Laser01 | F0/2 | 192.168.11.2 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Laser01 | F0/3 | 192.168.11.3 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 203.158.11.2 |
| TL_Laser01 | Wireless | 192.168.11.4 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 203.158.11.2 |
| SMP1_Laser01 | Wireless | 192.168.11.5 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 203.158.11.2 |
| SMP2_Laser01 | Wireless | 192.168.11.6 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 203.158.11.2 |
| IP Phone_ Laser01 | F0/6 | 192.168.1.6 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - |
| Webcam_Laser01 | Wireless | 192.168.11.7 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 203.158.11.10 |

- Tattoo01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Tattoo01 | F0/2 | 192.168.12.2 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Tattoo01 | F0/3 | 192.168.12.3 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 203.158.11.2 |
| TL1_Tattoo01 | Wireless | 192.168.12.5 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 203.158.11.2 |
| TL2_Tattoo01 | Wireless | 192.168.12.6 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 203.158.11.2 |
| SMP_Tattoo01 | Wireless | 192.168.12.4 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 203.158.11.2 |
| Webcam_Tattooa01 | Wireless | 192.168.12.7 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 203.158.11.10 |

- Replenishes01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Replenishes01 | F0/2 | 192.168.13.2 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Replenishes01 | F0/3 | 192.168.13.3 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 203.158.11.2 |
| TL1_Replenishes01 | Wireless | 192.168.13.4 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 203.158.11.2 |
| TL2_Replenishes01 | Wireless | 192.168.13.6 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 203.158.11.2 |
| SMP_Replenishes01 | Wireless | 192.168.13.5 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 203.158.11.2 |
| Webcam_Replenishes01 | Wireless | 192.168.13.7 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 203.158.11.10 |

- Sygnmalift01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1_Sygnmalift01 | F0/2 | 192.168.14.2 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Sygnmalift01 | F0/3 | 192.168.14.3 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 203.158.11.2 |
| PC2_Sygnmalift01 | Wireless | 192.168.14.5 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 203.158.11.2 |
| TL_Sygnmalift01 | Wireless | 192.168.14.4 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 203.158.11.2 |
| SMP_Sygnmalift01 | Wireless | 192.168.14.6 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 203.158.11.2 |
| IP Phone_Sygnmalift01 | F0/4 | 192.168.1.8 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - |
| Webcam_Sygnmalift01 | Wireless | 192.168.14.7 | 255.255.255.0 | 192.168.14.7 | 203.158.11.10 |

- Tightens01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1_Tightens01 | F0/2 | 192.168.15.2 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 203.158.11.2 |
| PC2_Tightens01 | F0/4 | 192.168.15.5 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Tightens01 | F0/3 | 192.168.15.3 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 203.158.11.2 |
| SMP_Tightens01 | Wireless | 192.168.15.6 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 203.158.11.2 |
| TL_Tightens01 | Wireless | 192.168.15.4 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 203.158.11.2 |
| Webcam_Tightens01 | Wireless | 192.168.15.7 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 203.158.11.10 |

- Filler01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1_Filler01 | F0/2 | 192.168.16.2 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 203.158.11.2 |
| LP_Filler01 | F0/3 | 192.168.16.4 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 203.158.11.2 |
| PC2_Filler01 | F0/5 | 192.168.16.5 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 203.158.11.2 |
| PC3_Filler01 | F0/4 | 192.168.16.3 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 203.158.11.2 |
| Printer_Filler01 | F0/10 | 203.158.10.4 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 | 203.158.11.2 |

- Pharmacist01

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC__pharmacist01 | F0/2 | 192.168.17.2 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 203.158.11.2 |
| LT1_pharmacist01 | F0/3 | 192.168.17.3 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 203.158.11.2 |
| LT2_pharmacist01 | F0/6 | 192.168.17.4 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 203.158.11.2 |
| Printer_pharmacist01 | F0/5 | 203.158.10.3 | 255.255.255.0 | 203.158.10.1 | 203.158.11.2 |
| IP Phone_pharmacist01 | F0/4 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - |

- Vlan

| VLAN | VLAN NAME | PCs |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | IP Phone_Laser01, IP Phone_Tattoo01 , IP Phone_Sygnmalift01 , IP Phone_pharmacist01 , IP Phone_Management01 |
| 10 | Laser | LP_Laser01 , PC_Laser01 |
| 20 | Tattoo_removal | LP1_Tattoo01 , PC_Tattoo01 |
| 30 | Replenishes | PC1_Replenishes01, LT_Replenishes01, |
| 40 | Sygnmalift | PC1_Sygnmalift01, LP_Sygnmalift01, |
| 50 | Tightens | PC2_Tightens01, LP_Tightens01, PC1_Tightens01 |
| 60 | Filler | PC3_Filler01, PC2_Filler01, PC1_Filler01, LP_Filler01 |
| 70 | Pharmacist | PC_pharmacist01, LT1_pharmacist01, LT2_pharmacist01 |
| 80 | Management | PC1_Management01, LP_Management01, PC2_Management01, PC3_Management01, |
| 90 | Printer | Printer_Filler01, Printer__pharmacist01, Printer_Management01 |
| 100 | server | Server_Email, DNS, Web, Server_IOT_01 |
| 1002 | fddi-default |  |
| 1003 | token-ring-default |  |
| 1004 | fddinet-default |  |
| 1005 | trnet-default |  |

สาขา 2 นครราชสีมา

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R03 | F0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
|  | S0/2/1.201 | 203.158.102.1 | 255.255.255.0 |
|  | S0/2/1.203 | 203.158.103.1 | 255.255.255.0 |

| ชื่ออุปกรณ์ | Host name |  | VTP Mode | VTP Domain | VTP Password |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch_Laser02 | Switch_Laser02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Tattoo_removal02 | Switch_Tattoo02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Replenishes02 | Switch_Replenishes02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Sygnmalift02 | Switch_Sygnmalift02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Tightens02 | Switch_Tightens02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Filler02 | Switch_Filler02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Pharmacist02 | Switch_Pharmacist02 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Management02 | Switch_Management02 | Server |  | NWC | 1234 |

- Management02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Management02 | F0/2 | 192.168.28.2 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| Printer_Management02 | F0/3 | 203.158.12.2 | 255.255.255.0 | 203.158.12.1 | 203.158.20.2 |
| LP_Management02 | Wireless | 192.168.28.3 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| SMP1_Management02 | Wireless | 192.168.28.5 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| SMP2_Management02 | Wireless | 192.168.28.4 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| Appliance_Management02 | Wireless | 192.168.28.6 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| Light_Management02 | Wireless | 192.168.28.7 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| Webcam_Management02 | Wireless | 192.168.28.8 | 255.255.255.0 | 192.168.28.1 | 203.158.20.2 |
| IP Phone_Management02 | F0/5 | 192.168.2.5 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |  |
| DNS 02 | F0/24 | 203.158.20.2 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 | - |
| Web 02 | F0/23 | 203.158.20.3 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 | - |
| Server_IOT_02 | F0/10 | 203.158.20.10 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 | - |
| Server_Email | F0/20 | 203.158.20.100 | 255.255.255.0 | 203.158.20.1 | 203.158.20.2 |

- Laser02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Laser02 | F0/2 | 192.168.21.2 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 203.158.20.2 |
| LP_Laser02 | F0/3 | 192.168.21.3 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 203.158.20.2 |
| TL_Laser02 | Wireless | 192.168.21.6 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_Laser02 | Wireless | 192.168.21.5 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 203.158.20.2 |
| LP1_Laser02 | Wireless | 192.168.21.7 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 203.158.20.2 |
| IP Phone_Laser02 | F0/4 | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |
| Webcam_Laser02 | Wireless | 192.168.21.8 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 203.158.20.10 |

- Tattoo02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Tattoo02 | F0/2 | 192.168.22.2 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 203.158.20.2 |
| TL_Tattoo02 | Wireless | 192.168.22.4 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_Tattoo02 | Wireless | 192.168.22.5 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 203.158.20.2 |
| LP__Tattoo02 | Wireless | 192.168.22.3 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 203.158.20.2 |
| Webcam_Tattoo02 | Wireless | 192.168.22.7 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 203.158.20.10 |

- Replenishes02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Replenishes02 | F0/2 | 192.168.23.2 | 255.255.255.0 | 192.168.23.1 | 203.158.20.2 |
| LP_Replenishes02 | F0/3 | 192.168.23.3 | 255.255.255.0 | 192.168.23.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_Replenishes02 | Wireless | 192.168.23.5 | 255.255.255.0 | 192.168.23.1 | 203.158.20.2 |
| TL_Replenishes02 | Wireless | 192.168.23.6 | 255.255.255.0 | 192.168.23.1 | 203.158.20.2 |
| Humidifier_Replenishes02 | Wireless | 192.168.23.8 | 255.255.255.0 | 192.168.23.1 | 203.158.20.10 |
| IP Phone_Replenishes02 | F0/4 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |
| Webacm_Replenishes02 | Wireless | 192.168.23.7 | 255.255.255.0 | 192.168.23.1 | 203.158.20.10 |

- Sygnmalift02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Sygnmalift02 | F0/2 | 192.168.24.2 | 255.255.255.0 | 192.168.24.1 | 203.158.20.2 |
| LP_ Sygnmalift02 | F0/3 | 192.168.24.3 | 255.255.255.0 | 192.168.24.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_Sygnmalift02 | Wireless | 192.168.24.5 | 255.255.255.0 | 192.168.24.1 | 203.158.20.2 |
| TL_Sygnmalift02 | Wireless | 192.168.24.4 | 255.255.255.0 | 192.168.24.1 | 203.158.20.2 |
| Humidifier_Sygnmalift02 | Wireless | 192.168.24.6 | 255.255.255.0 | 192.168.24.1 | 203.158.20.10 |
| Webcam_Sygnmalift02 | Wireless | 192.168.24.7 | 255.255.255.0 | 192.168.24.1 | 203.158.20.10 |

- Tightens02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Tightens02 | F0/2 | 192.168.25.2 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 203.158.20.2 |
| LP_Tightens02 | F0/3 | 192.168.25.3 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_Tightens02 | Wireless | 192.168.25.5 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 203.158.20.2 |
| TL1_Tightens02 | Wireless | 192.168.25.6 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 203.158.20.2 |
| Webcam_Tightens02 | Wireless | 192.168.25.4 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 203.158.20.10 |
| IP Phone_Tightens02 | F0/4 | 192.168.2.4 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |

- Filler02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Filler02 | F0/2 | 192.168.26.2 | 255.255.255.0 | 192.168.26.1 | 203.158.20.2 |
| LP_Filler02 | F0/3 | 192.168.26.3 | 255.255.255.0 | 192.168.26.1 | 203.158.20.2 |
| TL1_Filler02 | Wireless | 192.168.26.6 | 255.255.255.0 | 192.168.26.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_Filler02 | Wireless | 192.168.26.4 | 255.255.255.0 | 192.168.26.1 | 203.158.20.2 |
| Webcam_Filer02 | Wireless | 192.168.26.7 | 255.255.255.0 | 192.168.26.1 | 203.158.20.10 |

- Pharmacist02

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_pharmacist02 | F0/2 | 192.168.27.2 | 255.255.255.0 | 192.168.27.1 | 203.158.20.2 |
| LP_pharmacist02 | F0/3 | 192.168.27.3 | 255.255.255.0 | 192.168.27.1 | 203.158.20.2 |
| Printer_pharmacist02 | F0/4 | 203.158.12.3 | 255.255.255.0 | 203.158.12.1 | 203.158.20.2 |
| TL_pharmacist02 | Wireless | 192.168.27.5 | 255.255.255.0 | 192.168.27.1 | 203.158.20.2 |
| SMP_pharmacist02 | Wireless | 192.168.27.6 | 255.255.255.0 | 192.168.27.1 | 203.158.20.2 |
| Fan_pharmacist02 | Wireless | 192.168.27.7 | 255.255.255.0 | 192.168.27.1 | 203.158.20.10 |
| IP Phone_pharmacist02 | F0/5 | 192.168.2.6 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |

- Vlan

| VLAN | VLAN NAME | PCs |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | IP Phone_Laser02, IP Phone_Replenishes02 , IP Phone_Tightens02 , IP Phone_pharmacist02, IP Phone_Management02 |
| 10 | Laser | PC_Laser02 , LP_Laser02 |
| 20 | Tattoo_removal | PC_Tattoo02 |
| 30 | Replenishes | PC_Replenishes02, LP_Replenishes02 |
| 40 | Sygnmalift | LP_Sygnmalift02, PC_Sygnmalift02 |
| 50 | Tightens | PC_Tightens02, LP_Tightens02 |
| 60 | Filler | LP_Filler02 , PC_Filler02 |
| 70 | Pharmacist | LP_pharmacist02 , PC_pharmacist02 |
| 80 | Management | PC_Management02 |
| 90 | Printer | Printer_pharmacist02, Printer_Management02 |
| 100 | server | DNS 02, Web 02, Server_IOT_02, Server_Email2 |
| 1002 | fddi-default |  |
| 1003 | token-ring-default |  |
| 1004 | fddinet-default |  |
| 1005 | trnet-default |  |

สาขา 3 เชียงใหม่

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R03 | F0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |
|  | S0/3/0 | 203.158.103.3 | 255.255.255.0 |
|  | S0/3/0 | 203.158.203.3 | 255.255.255.0 |

| ชื่ออุปกรณ์ | Host name |  | VTP Mode | VTP Domain | VTP Password |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch_Laser03 | Switch_Laser03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Tattoo_removal03 | Switch_Tattoo03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Replenishes03 | Switch_Replenishes03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Sygnmalift03 | Switch_Sygnmalift03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Tightens03 | Switch_Tightens03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Filler03 | Switch_Filler03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Pharmacist03 | Switch_Pharmacist03 | client |  | NWC | 1234 |
| Switch_Management03 | Switch_Management03 | Server |  | NWC | 1234 |

- Management03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Management03 | F0/2 | 192.168.38.2 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| LP1_Management03 | F0/3 | 192.168.38.3 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| Printer_Management03 | F0/4 | 203.158.13.2 | 255.255.255.0 | 203.158.13.1 | 203.158.30.2 |
| IP Phone_Management03 | F0/5 | 192.168.3.8 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| LP_Management03 | Wireless | 192.168.38.4 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| SMP_Management03 | Wireless | 192.168.38.6 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| TL_Management03 | Wireless | 192.168.38.5 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| Appliance_Management03 | Wireless | 192.168.38.7 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| Webcam_Management03 | Wireless | 192.168.38.8 | 255.255.255.0 | 192.168.38.1 | 203.158.30.2 |
| DNS 03 | F0/24 | 203.158.30.2 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 | - |
| Server_IOT_03 | F0/10 | 203.158.30.10 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 | - |
| Server_Email03 | F0/20 | 203.158.30.100 | 255.255.255.0 | 203.158.30.1 | 203.158.30.2 |

- Laser03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Laser03 | F0/2 | 192.168.31.2 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 203.158.30.2 |
| LP1_Laser03 | F0/3 | 192.168.31.3 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 203.158.30.2 |
| LP2_Laser03 | F0/5 | 192.168.31.7 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 203.158.30.2 |
| IP Phone_Laser03 | F0/4 | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| TL_Laser03 | Wireless | 192.168.31.4 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 203.158.30.2 |
| SMP_Laser03 | Wireless | 192.168.31.5 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 203.158.30.2 |
| Humidifier_Laser03 | Wireless | 192.168.31.6 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 203.158.30.10 |

- Tattoo03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Tattoo03 | F0/2 | 192.168.32.2 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 203.158.30.2 |
| LP_Tattoo_RM_03 | F0/3 | 192.168.32.3 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 203.158.30.2 |
| TL1_Tattoo03 | Wireless | 192.168.32.5 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 203.158.30.2 |
| SMP_Tattoo03 | Wireless | 192.168.32.4 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 203.158.30.2 |
| Webcam_Tattoo03 | Wireless | 192.168.32.6 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 203.158.30.10 |

- Replenishes03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Replenishes03 | F0/2 | 192.168.33.2 | 255.255.255.0 | 192.168.33.1 | 203.158.30.2 |
| LP_Replenishes03 | F0/3 | 192.168.33.3 | 255.255.255.0 | 192.168.33.1 | 203.158.30.2 |
| PT_Replenishes03 | F0/4 | 203.158.13.4 | 255.255.255.0 | 203.158.13.1 | 203.158.30.2 |
| SMP_Replenishes03 | Wireless | 192.168.33.5 | 255.255.255.0 | 192.168.33.1 | 203.158.30.2 |
| TL_Replenishes03 | Wireless | 192.168.33.4 | 255.255.255.0 | 192.168.33.1 | 203.158.30.2 |
| IP Phone_Replenishes03 | F0/5 | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Webscm_Replenishes03 | Wireless | 192.168.33.7 | 255.255.255.0 | 192.168.33.1 | 203.158.30.10 |

- Sygnmalift03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Sygnmalift03 | F0/4 | 192.168.34.5 | 255.255.255.0 | 192.168.34.1 | 203.158.30.2 |
| LP1_Sygnmalift03 | F0/2 | 192.168.34.2 | 255.255.255.0 | 192.168.34.1 | 203.158.30.2 |
| LP2_Sygnmalift03 | F0/3 | 192.168.34.3 | 255.255.255.0 | 192.168.34.1 | 203.158.30.2 |
| LP3_Sygnmalift03 | F0/5 | 192.168.34.6 | 255.255.255.0 | 192.168.34.1 | 203.158.30.2 |
| Printer_Sygnmalift03 | F0/6 | 203.158.13.5 | 255.255.255.0 | 203.158.13.1 | 203.158.30.2 |
| IP Phone_Sygnmalift03 | F0/7 | 192.168.3.5 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |

- Tightens03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Tightens03 | F0/3 | 192.168.35.2 | 255.255.255.0 | 198.168.35.1 | 203.158.30.2 |
| LP_Tightens03 | F0/2 | 192.168.35.3 | 255.255.255.0 | 198.168.35.1 | 203.158.30.2 |
| IP Phone_Tightens03 | F0/4 | 192.168.3.7 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| SMP_Tightens03 | Wireless | 192.168.35.5 | 255.255.255.0 | 192.168.35.1 | 203.158.30.2 |
| TL_Tightens03 | Wireless | 192.168.35.4 | 255.255.255.0 | 192.168.35.1 | 203.158.30.2 |
| Web_Tightens03 | Wireless | 192.168.35.7 | 255.255.255.0 | 192.168.35.1 | 203.158.30.10 |

- Filler03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_Filler03 | F0/2 | 192.168.36.2 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 203.158.30.2 |
| TL_Filler03 | Wireless | 192.168.36.5 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 203.158.30.2 |
| LP_Filler03 | Wireless | 192.168.36.3 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 203.158.30.2 |
| SMP_Filler03 | Wireless | 192.168.36.4 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 203.158.30.2 |
| Webcam_Filler03 | Wireless | 192.168.36.7 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 203.158.30.10 |

- Pharmacist03

| ชื่ออุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet mask | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC_pharmacist03 | F0/2 | 192.168.37.2 | 255.255.255.0 | 192.168.37.1 | 203.158.30.2 |
| LP_pharmacist03 | F0/3 | 192.168.37.3 | 255.255.255.0 | 192.168.37.1 | 203.158.30.2 |
| Printer_pharmacist03 | F0/4 | 203.158.13.3 | 255.255.255.0 | 203.158.13.1 | 203.158.30.2 |
| TL_pharmacist03 | Wireless | 192.168.37.5 | 255.255.255.0 | 192.168.37.1 | 203.158.30.2 |
| SMP_pharmacist03 | Wireless | 192.168.37.4 | 255.255.255.0 | 192.168.37.1 | 203.158.30.2 |
| Light_pharmacist03 | Wireless | 192.168.37.6 | 255.255.255.0 | 192.168.37.1 | 203.158.30.2 |
| IP Phone_pharmacist03 | F0/5 | 192.168.3.6 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |

- Vlan

| VLAN | VLAN NAME | PCs |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | IP Phone_Laser03, IP Phone_Replenishes03, IP Phone_Sygnmalift03 , IP Phone_Tightens03 , IP Phone_pharmacist03 , IP Phone_Management03 |
| 10 | Laser | LP1_Laser03, LP2_Laser03, PC_Laser03 |
| 20 | Tattoo_removal | LP_Tattoo03, LP_Tattoo03 |
| 30 | Replenishes | PC_Replenishes03 , LP_Replenishes03 |
| 40 | Sygnmalift | LP1_Sygnmalift03 , LP2_Sygnmalift03, PC_Sygnmalift03 , LP3_Sygnmalift03 |
| 50 | Tightens | LP_Tightens03, PC_Tightens03 |
| 60 | Filler | PC_Filler03 |
| 70 | Pharmacist | PC_pharmacist03 , LP_pharmacist03, LP1_Management03 |
| 80 | Management | PC_Management03 |
| 90 | Printer | PT_Replenishes03, Printer_Sygnmalift03 , Printer_pharmacist03 , |
| 100 | server | Server_Email03 , DNS 03 & Wed 03 , Server_IOT_03 |
| 1002 | fddi-default |  |
| 1003 | token-ring-default |  |

Frame Relay Cloud ISP

| Interface | DECI | Name |
| --- | --- | --- |
| Serial1 | 102 | R01-R02 |
| Serial1 | 103 | R01-R03 |
| Serial2 | 201 | R02-R01 |
| Serial2 | 202 | R02-R03 |
| Serial3 | 301 | R03-R01 |
| Serial3 | 302 | R03-R03 |

ค่า Frame Relay Connection

| From Port | Sub link | To Port | Sublink |
| --- | --- | --- | --- |
| Serial1 | R01-R02 | Serial2 | R02-R01 |
| Serial1 | R01-R03 | Serial3 | R03-R01 |
| Serial2 | R02-R03 | Serial3 | R03-R02 |

การตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมด

- การตั้งค่าของ Router1 สาขา 1 กรุงเทพมหานคร

R01#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4191 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R01

!

!

!

enable password 1111

!

!

!

ip dhcp pool voip

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

option 150 ip 192.168.1.1

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX1017K6M9-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.14.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 192.168.16.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 192.168.17.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 192.168.18.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 203.158.10.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 203.158.11.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/2/0

no ip address

encapsulation frame-relay

clock rate 2000000

!

interface Serial0/2/0.102 point-to-point

ip address 203.158.102.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 102

clock rate 2000000

!

interface Serial0/2/0.103 point-to-point

ip address 203.158.103.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 103

clock rate 2000000

!

interface Serial0/2/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/3/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/3/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router rip

version 2

network 192.168.1.0

network 192.168.11.0

network 192.168.12.0

network 192.168.13.0

network 192.168.14.0

network 192.168.15.0

network 192.168.16.0

network 192.168.17.0

network 192.168.18.0

network 203.158.10.0

network 203.158.11.0

network 203.158.102.0

network 203.158.103.0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

!

!

!

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 2000

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 2100

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 2200

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 2300

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 5 voip

destination-pattern 2400

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 6 voip

destination-pattern 3000

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 7 voip

destination-pattern 3100

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 8 voip

destination-pattern 3200

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 9 voip

destination-pattern 3300

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 3400

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 11 voip

destination-pattern 3500

session target ipv4:192.168.3.1

!

telephony-service

max-ephones 5

max-dn 5

ip source-address 192.168.1.1 port 2000

auto assign 1 to 5

!

ephone-dn 1

number 1000

!

ephone-dn 2

number 1100

!

ephone-dn 3

number 1200

!

ephone-dn 4

number 1300

!

ephone-dn 5

number 1400

!

ephone 1

device-security-mode none

mac-address 00D0.D340.6777

type 7960

button 1:1

!

ephone 2

device-security-mode none

mac-address 000A.F333.16BA

type 7960

button 1:2

!

ephone 3

device-security-mode none

mac-address 0030.A362.5DD3

type 7960

button 1:3

!

ephone 4

device-security-mode none

mac-address 0090.2BB0.B4A6

type 7960

button 1:4

!

ephone 5

device-security-mode none

mac-address 0090.2164.7D18

type 7960

button 1:5

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 1234

login

!

!

!

end

- การตั้งค่าของ Router2  สาขา 2 นครราชสีมา

R02#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4191 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R02

!

!

!

enable password 1111

!

!

!

ip dhcp pool voip

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

option 150 ip 192.168.2.1

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX101735BY-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.21.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.22.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.23.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.24.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 192.168.25.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 192.168.26.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 192.168.27.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 192.168.28.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 203.158.12.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 203.158.20.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/2/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/2/1

no ip address

encapsulation frame-relay

clock rate 2000000

!

interface Serial0/2/1.201 point-to-point

ip address 203.158.102.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 201

clock rate 2000000

!

interface Serial0/2/1.203 point-to-point

ip address 203.158.203.2 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 203

clock rate 2000000

!

interface Serial0/3/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/3/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router rip

version 2

network 192.168.2.0

network 192.168.21.0

network 192.168.22.0

network 192.168.23.0

network 192.168.24.0

network 192.168.25.0

network 192.168.26.0

network 192.168.27.0

network 192.168.28.0

network 203.158.12.0

network 203.158.20.0

network 203.158.102.0

network 203.158.203.0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

!

!

!

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 3000

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 3100

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 3200

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 3300

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 5 voip

destination-pattern 3400

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 6 voip

destination-pattern 3500

session target ipv4:192.168.3.1

!

dial-peer voice 7 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 8 voip

destination-pattern 1200

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 9 voip

destination-pattern 1300

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 1400

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 11 voip

destination-pattern 1100

session target ipv4:192.168.1.1

!

telephony-service

max-ephones 5

max-dn 5

ip source-address 192.168.2.1 port 2000

auto assign 1 to 5

!

ephone-dn 1

number 2000

!

ephone-dn 2

number 2100

!

ephone-dn 3

number 2200

!

ephone-dn 4

number 2300

!

ephone-dn 5

number 2400

!

ephone 1

device-security-mode none

mac-address 00D0.9735.402E

type 7960

button 1:1

!

ephone 2

device-security-mode none

mac-address 0060.5C5A.ADBA

type 7960

button 1:2

!

ephone 3

device-security-mode none

mac-address 00D0.BC74.1394

type 7960

button 1:3

!

ephone 4

device-security-mode none

mac-address 00D0.BC56.BBD8

type 7960

button 1:5

!

ephone 5

device-security-mode none

mac-address 0005.5E93.BB35

type 7960

button 1:4

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 1234

login

!

!

!

end

- การตั้งค่าของ Router3 สาขา 3 เชียงใหม่

R03#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4307 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R03

!

!

!

enable password 1111

!

!

!

ip dhcp pool voip

network 192.168.3.0 255.255.255.0

default-router 192.168.3.1

option 150 ip 192.168.3.1

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX10176GIO-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.31.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.32.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.33.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.34.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 192.168.35.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.60

encapsulation dot1Q 60

ip address 192.168.36.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.70

encapsulation dot1Q 70

ip address 192.168.37.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.80

encapsulation dot1Q 80

ip address 192.168.38.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.90

encapsulation dot1Q 90

ip address 203.158.13.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 203.158.30.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/2/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/2/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/3/0

no ip address

encapsulation frame-relay

clock rate 2000000

!

interface Serial0/3/0.301 point-to-point

ip address 203.158.103.3 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 301

clock rate 2000000

!

interface Serial0/3/0.302 point-to-point

ip address 203.158.203.3 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 302

clock rate 2000000

!

interface Serial0/3/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router rip

version 2

network 192.168.3.0

network 192.168.31.0

network 192.168.32.0

network 192.168.33.0

network 192.168.34.0

network 192.168.35.0

network 192.168.36.0

network 192.168.37.0

network 192.168.38.0

network 203.158.13.0

network 203.158.30.0

network 203.158.103.0

network 203.158.203.0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

!

!

!

!

!

dial-peer voice 1 voip

destination-pattern 2100

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 2000

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 2200

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 2300

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 5 voip

destination-pattern 2400

session target ipv4:192.168.2.1

!

dial-peer voice 6 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 7 voip

destination-pattern 1100

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 8 voip

destination-pattern 1200

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 9 voip

destination-pattern 1300

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 1400

session target ipv4:192.168.1.1

!

dial-peer voice 11 voip

destination-pattern 1500

session target ipv4:192.168.1.1

!

telephony-service

max-ephones 6

max-dn 6

ip source-address 192.168.3.1 port 2000

auto assign 1 to 6

!

ephone-dn 1

number 3000

!

ephone-dn 2

number 3100

!

ephone-dn 3

number 3200

!

ephone-dn 4

number 3300

!

ephone-dn 5

number 3400

!

ephone-dn 6

number 3500

!

ephone 1

device-security-mode none

mac-address 0060.5CD9.6089

type 7960

button 1:1

!

ephone 2

device-security-mode none

mac-address 0001.C7B6.CCA2

type 7960

button 1:2

!

ephone 3

device-security-mode none

mac-address 0050.0F6A.AAB6

type 7960

button 1:3

!

ephone 4

device-security-mode none

mac-address 00E0.A318.64C5

type 7960

button 1:4

!

ephone 5

device-security-mode none

mac-address 0090.2B23.34AE

type 7960

button 1:5

!

ephone 6

device-security-mode none

mac-address 00E0.F969.24E0

type 7960

button 1:6

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 1234

login

!

!

!

end

- ค่า config อุปกรณ์ทั้งหมดของ Wan & Cloud-PT

การตั้งค่า WAN

R01

R01>en

R01#conf t

R01(config)#int s0/2/0

R01(config-if)#encapsulation frame-relay

R01(config-if)#int s0/0/0.102 point-to-point

R01(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

R01(config-subif)#ip address 203.158.102.1 255.255.255.0

R01(config-subif)#exit

R01(configint)#int s0/2/0.103 point-to-point

R01(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103

R01(config-subif)#ip address 203.158.103.1 255.255.255.0

R01(config-subif)#do no shut

R01(config-subif)#exi

R02

R02>en

R02#conf t

R02(config)#int s0/2/1

R02(config-if)#encapsulation frame-relay

R02(config-if)#int s0/0/0.201 .point-to-point

R02(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201

R02(config-subif)#ip address 203.158.102.2 255.255.255.0

R02(config-subif)#exit

R02(configint)#int s0/2/1.203 point-to-point

R02(config-subif)#frame-relay interface-dlci 203

R02(config-subif)#ip address 203.158.203.2 255.255.255.0

R02(config-subif)#do no shut

R01(config-subif)#exi

R03

R03>en

R03#conf t

R03(config)#int s0/3/0

R03(config-if)#encapsulation frame-relay

R03(config-if)#int s0/3/0.301 point-to-point

R03(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301

R03(config-subif)#ip address 203.158.103.3 255.255.255.0

R03(config-subif)#exit

R03(configint)#int s0/3/0.302 point-to-point

R03(config-subif)#frame-relay interface-dlci 302

R03(config-subif)#ip address 203.158.203.3 255.255.255.0

R03(config-subif)#do no shut

R01(config-subif)#exi

Frame Relay

Serial 1

Serial 2

Serial 3

Ethernet 6

- การตั้งค่า Routing Protocol (RIP)

R01

R01>en

R01#conf t

R01 (config)#router rip

R01(config-router)#version 2

R01(config-router)#network 192.168.1.0

R01(config-router)#network 192.168.11.0

R01(config-router)#network 192.168.12.0

R01(config-router)#network 192.168.13.0

R01(config-router)#network 192.168.14.0

R01(config-router)#network 192.168.15.0

R01(config-router)#network 192.168.16.0

R01(config-router)#network 192.168.17.0

R01(config-router)#network 192.168.18.0

R01(config-router)#network 203.158.10.0

R01(config-router)#network 203.158.11.0

R01(config-router)#network 203.158.102.0

R01(config-router)#network 203.158.103.0

R01(config-router)#exi

R02

R02>en

R02#conf t

R02(config)#router rip

R02(config-router)#version 2

R02(config-router)#network 192.168.2.0

R02(config-router)#network 192.168.21.0

R02(config-router)#network 192.168.22.0

R02(config-router)#network 192.168.23.0

R02(config-router)#network 192.168.24.0

R02(config-router)#network 192.168.25.0

R02(config-router)#network 192.168.26.0

R02(config-router)#network 192.168.27.0

R02(config-router)#network 192.168.28.0

R02(config-router)#network 203.158.12.0

R02(config-router)#network 203.158.20.0

R02(config-router)#network 203.158.102.0

R02(config-router)#network 203.158.203.0

R02(config-router)#exi

R03

R03>en

R03#conf t

R03(config)#router rip

R03(config-router)#version 2

R03(config-router)#network 192.168.3.0

R03(config-router)#network 192.168.31.0

R03(config-router)#network 192.168.32.0

R03(config-router)#network 192.168.33.0

R03(config-router)#network 192.168.34.0

R03(config-router)#network 192.168.35.0

R03(config-router)#network 192.168.36.0

R03(config-router)#network 192.168.37.0

R03(config-router)#network 192.168.38.0

R03(config-router)#network 203.158.13.0

R03(config-router)#network 203.158.30.0

R03(config-router)#network 203.158.103.0

R03(config-router)#network 203.158.203.0

R03(config-router)#exi

- การตั้งค่า VLAN สาขา 1 กรุงเทพมหานคร

Switch_Management01>en

Switch_Management01#conf t

Switch_Management01(config)#vlan 10

Switch_Management01(config-vlan)#name Laser

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 20

Switch_Management01(config-vlan)#name Tattoo_removal

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 30

Switch_Management01(config-vlan)#name Replenishes

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 40

Switch_Management01(config-vlan)#name Sygnmalift

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 50

Switch_Management01(config-vlan)#name Tightens

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 60

Switch_Management01(config-vlan)#name Filler

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 70

Switch_Management01(config-vlan)#name Pharmacist

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 80

Switch_Management01(config-vlan)#name Management

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 90

Switch_Management01(config-vlan)#name Printer

Switch_Management01(config-vlan)#vlan 100

Switch_Management01(config-vlan)#name server

Switch_Management01(config-vlan)#exi

- การตั้งค่า VLAN สาขา 2 นครราชสีมา

Switch_Management02>en

Switch_Management02#conf t

Switch_Management02(config)#vlan 10

Switch_Management02(config-vlan)#name Laser

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 20

Switch_Management02(config-vlan)#name Tattoo_removal

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 30

Switch_Management02(config-vlan)#name Replenishes

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 40

Switch_Management02(config-vlan)#name Sygnmalift

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 50

Switch_Management02(config-vlan)#name Tightens

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 60

Switch_Management02(config-vlan)#name Filler

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 70

Switch_Management02(config-vlan)#name Pharmacist

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 80

Switch_Management02(config-vlan)#name Management

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 90

Switch_Management02(config-vlan)#name Printer

Switch_Management02(config-vlan)#vlan 100

Switch_Management02(config-vlan)#name server

Switch_Management02(config-vlan)#exi

- การตั้งค่า VLAN สาขา 3 เชียงใหม่

Switch_Management03>en

Switch_Management03#conf t

Switch_Management03(config)#vlan 10

Switch_Management03(config-vlan)#name Laser

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 20

Switch_Management03(config-vlan)#name Tattoo_removal

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 30

Switch_Management03(config-vlan)#name Replenishes

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 40

Switch_Management03(config-vlan)#name Sygnmalift

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 50

Switch_Management03(config-vlan)#name Tightens

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 60

Switch_Management03(config-vlan)#name Filler

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 70

Switch_Management03(config-vlan)#name Pharmacist

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 80

Switch_Management03(config-vlan)#name Management

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 90

Switch_Management03(config-vlan)#name Printer

Switch_Management03(config-vlan)#vlan 100

Switch_Management03(config-vlan)#name server

Switch_Management03(config-vlan)#exi

- การตั้งค่า IP Phone

R01

R01>en

R01#conf t

R01(config)#int f0/1

R01(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R01(config-if)#ip dhcp pool voip

R01(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R01(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.1

R01(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

R01(dhcp-config)#exi

R01(config)#telephony-service

R01(config-telephony)#max-ephone 5

R01(config-telephony)#max-dn 5

R01(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.1 port 2000

R01(config-telephony)#auto assign 1 to 5

R01(config-ephone-dn)#ephone-dn 1

R01(config-ephone-dn)#number 1000

R01(config-ephone-dn)#ephone-dn 2

R01(config-ephone-dn)#number 1100

R01(config-ephone-dn)#ephone-dn 3

R01(config-ephone-dn)#number 1200

R01(config-ephone-dn)#ephone-dn 4

R01(config-ephone-dn)#number 1300

R01(config-ephone-dn)#ephone-dn 5

R01(config-ephone-dn)#number 1400

R01(config-ephone-dn)#exi

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 1 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 2000

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 2 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 2100

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 3 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 2200

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 4 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 2300

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 5 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 2400

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 6 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 3000

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 7 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 3100

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 8 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 3200

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 9 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 3300

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 10 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 3400

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R01(config-dial-peer)#dial-peer voice 11 voip

R01(config-dial-peer)#destination-pattern 3500

R01(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

Switch_Laser01

Switch_Laser01>en

Switch_Laser01#conf t

Switch_Laser01(config)#int f0/4

Switch_Laser01(config-if)#switchport mode access

Switch_Laser01(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Laser01(config-if)#exit

Switch_ Tattoo_removal01

Switch_ Tattoo_removal01>en

Switch_ Tattoo_removal01#conf t

Switch_ Tattoo_removal01(config)#int f0/6

Switch_ Tattoo_removal01(config-if)#switchport mode access

Switch_ Tattoo_removal01(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_ Tattoo_removal01(config-if)#exit

Switch_Sygnmalift01

Switch_Sygnmalift01>en

Switch_Sygnmalift01#conf t

Switch_Sygnmalift01(config)#int f0/4

Switch_Sygnmalift01(config-if)#switchport mode access

Switch_Sygnmalift01(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Sygnmalift01(config-if)#exit

Switch_pharmacist01

Switch_pharmacist01>en

Switch_pharmacist01#conf t

Switch_pharmacist01(config)#int f0/4

Switch_pharmacist01(config-if)#switchport mode access

Switch_pharmacist01(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_pharmacist01(config-if)#exit

Switch_Clinic_Management01

Switch_Clinic Management01>en

Switch_Clinic Management01#conf t

Switch_Clinic Management01(config)#int f0/7

Switch_Clinic Management01(config-if)#switchport mode access

Switch_Clinic Management01(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Clinic Management01(config-if)#exit

R02

R02>en

R02#conf t

R02(config)#int f0/1

R02(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

R02(config-if)#ip dhcp pool voip

R02(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

R02(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.2.1

R02(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1

R02(dhcp-config)#exi

R02(config)#telephony-service

R02(config-telephony)#max-ephone 5

R02(config-telephony)#max-dn 5

R02(config-telephony)#ip source-address 192.168.2.1 port 2000

R02(config-telephony)#auto assign 1 to 5

R02(config-telephony)#exi

R02(config-ephone-dn)#ephone-dn 1

R02(config-ephone-dn)#number 2000

R02(config-ephone-dn)#ephone-dn 2

R02(config-ephone-dn)#number 2100

R02(config-ephone-dn)#ephone-dn 3

R02(config-ephone-dn)#number 2200

R02(config-ephone-dn)#ephone-dn 4

R02(config-ephone-dn)#number 2300

R02(config-ephone-dn)#ephone-dn 5

R02(config-ephone-dn)#number 2400

R02(config-ephone-dn)#exi

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 1 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 3000

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 2 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 3100

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 3 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 3200

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 4 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 3300

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 5 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 3400

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 6 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 3500

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.3.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 7 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 1000

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 8 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 1200

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 9 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 1300

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 10 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 1400

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R02(config-dial-peer)#dial-peer voice 11 voip

R02(config-dial-peer)#destination-pattern 1100

R02(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

Switch_Laser02

Switch_Laser02>en

Switch_Laser02#conf t

Switch_Laser02(config)#int f0/4

Switch_Laser02(config-if)#switchport mode access

Switch_Laser02(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Laser02(config-if)#exit

Switch_ Tattoo _Replenishes02

Switch_ Tattoo _Replenishes02>en

Switch_ Tattoo _Replenishes02#conf t

Switch_ Tattoo _Replenishes02#(config)#int f0/4

Switch_ Tattoo_Replenishes02#(config-if)#switchport mode access

Switch_ Tattoo_Replenishes02#(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_ Tattoo_Replenishes02#(config-if)#exit

Switch_Tightens02

Switch_Tightens02>en

Switch_Tightens02#conf t

Switch_Tightens02#(config)#int f0/4

Switch_Tightens02#(config-if)#switchport mode access

Switch_Tightens02#(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Tightens02#(config-if)#exit

Switch_pharmacist02

Switch_pharmacist02>en

Switch_pharmacist02#conf t

Switch_pharmacist02(config)#int f0/5

Switch_pharmacist02(config-if)#switchport mode access

Switch_pharmacist02(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_pharmacist02(config-if)#exit

Switch_Clinic_Management02

Switch_Clinic Management02>en

Switch_Clinic Management02#conf t

Switch_Clinic Management02(config)#int f0/5

Switch_Clinic Management02(config-if)#switchport mode access

Switch_Clinic Management02(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Clinic Management02(config-if)#exit

R03

R03>en

R03#conf t

R03(config)#int f0/1

R03(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

R03(config-if)#ip dhcp pool voip

R03(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

R03dhcp-config)#option 150 ip 192.168.3.1

R03(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1

R03(dhcp-config)#exi

R03(config)#telephony-service

R03(config-telephony)#max-ephone 6

R03(config-telephony)#max-dn 6

R03(config-telephony)#ip source-address 192.168.3.1 port 2000

R03(config-telephony)#auto assign 1 to 6

R03(config-telephony)#exi

R03(config-ephone-dn)#ephone-dn 1

R03(config-ephone-dn)#number 3000

R03(config-ephone-dn)#ephone-dn 2

R03(config-ephone-dn)#number 3100

R03(config-ephone-dn)#ephone-dn 3

R03(config-ephone-dn)#number 3200

R03(config-ephone-dn)#ephone-dn 4

R03(config-ephone-dn)#number 3300

R03(config-ephone-dn)#ephone-dn 5

R03(config-ephone-dn)#number 3400

R03(config-ephone-dn)#ephone-dn 6

R03(config-ephone-dn)#number 3500

R03(config-ephone-dn)#exi

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 1 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 2100

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 2 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 2000

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 3 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 2200

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 4 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 2300

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 5 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 2400

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 6 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 1000

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 7 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 1100

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 8 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 1200

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 9 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 1300

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 10 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 1400

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R03(config-dial-peer)#dial-peer voice 11 voip

R03(config-dial-peer)#destination-pattern 1500

R03(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1

R03(config-dial-peer)#exit

Switch_Laser03

Switch_Laser03>en

Switch_Laser03#conf t

Switch_Laser03(config)#int f0/4

Switch_Laser03(config-if)#switchport mode access

Switch_Laser03(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Laser03(config-if)#exit

Switch_ Tattoo _Replenishes03

Switch_ Tattoo _Replenishes03>en

Switch_ Tattoo _Replenishes03#conf t

Switch_ Tattoo _Replenishes03(config)#int f0/5

Switch_ Tattoo_Replenishes03(config-if)#switchport mode access

Switch_ Tattoo_Replenishes03(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_ Tattoo_Replenishes03(config-if)#exit

Switch_Sygnmalift03

Switch_Sygnmalift03>en

Switch_Sygnmalift03#conf t

Switch_Sygnmalift03#(config)#int f0/7

Switch_Sygnmalift03#(config-if)#switchport mode access

Switch_Sygnmalift03#(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Sygnmalift03#(config-if)#exit

Switch_Tightens03

Switch_Tightens03>en

Switch_Tightens03#conf t

Switch_Tightens03#(config)#int f0/4

Switch_Tightens03#(config-if)#switchport mode access

Switch_Tightens03#(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Tightens03#(config-if)#exit

Switch_pharmacist03

Switch_pharmacist03>en

Switch_pharmacist03#conf t

Switch_pharmacist03(config)#int f0/5

Switch_pharmacist03(config-if)#switchport mode access

Switch_pharmacist03(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_pharmacist03(config-if)#exit

Switch_Clinic_Management03

Switch_Clinic Management03>en

Switch_Clinic Management03#conf t

Switch_Clinic Management03(config)#int f0/5

Switch_Clinic Management03(config-if)#switchport mode access

Switch_Clinic Management03(config-if)#switchport voice vlan 1

Switch_Clinic Management03(config-if)#exit

- การตั้งค่า Server

- การตั้งค่า Server DNS สาขา 1

| Device | Name | Type | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS | email.com | A Record | 203.158.11.100 |
|  | hot.com | A Record | 203.158.30.100 |
|  | net.com | A Record | 203.158.20.100 |
|  | www.networlclinic.com | A Record | 203.158.11.3 |

- การตั้งค่า Server_Email สาขา 1

| Device | Domain Name | User | Password |
| --- | --- | --- | --- |
| Server_Email | email.com | management | 1234 |
|  | email.com | pharmacis | 1234 |
|  | email.com | filler | 1234 |
|  | email.com | tightens | 1234 |
|  | email.com | sygnmalift | 1234 |
|  | email.com | replenishes | 1234 |
|  | email.com | tattoo | 1234 |
|  | email.com | laser | 1234 |

- การตั้งค่า Server_IOT_01 สาขา 1

| Device | อุปกรณ์ IOT | Server Adress | User | Password |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server_IOT_01 | Webcam_Management01 | 203.158.11.10 | admin1 | 1234 |
|  | Webcam_Laser01 | 203.158.11.10 | admin1 | 1234 |
|  | Webcam_Tattoo01 | 203.158.11.10 | admin1 | 1234 |
|  | Webcam_Replenishes01 | 203.158.11.10 | admin1 | 1234 |
|  | Webcam_Sygnmalift01 | 203.158.11.10 | admin1 | 1234 |
|  | Webcam_Tightens01 | 203.158.11.10 | admin1 | 1234 |

- การตั้งค่า Email ให้กับอุปกรณ์ สาขา 1

PC1_Management01

PC_pharmacist01

PC3_Filler01

PC2_Tightens01

PC1_Sygnmalift01

PC1_Replenishes01

PC_Tattoo01

PC_Laser01

- การตั้งค่า Server DNS สาขา 2

| Device | Name | Type | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS 02 | email.com | A Record | 203.158.11.100 |
|  | hot.com | A Record | 203.158.30.100 |
|  | net.com | A Record | 203.158.20.100 |
|  | www.networlclinic02.com | A Record | 203.158.20.3 |

- การตั้งค่า Server_Email สาขา 2

| Device | Domain Name | User | Password |
| --- | --- | --- | --- |
| Server_Email2 | net.com | Management2 | 1234 |
|  | net.com | Pharmacis2 | 1234 |
|  | net.com | Filler2 | 1234 |
|  | net.com | Tightens2 | 1234 |
|  | net.com | Sygnmalift2 | 1234 |
|  | net.com | Replenishes2 | 1234 |
|  | net.com | Tattoo2 | 1234 |
|  | net.com | Laser2 | 1234 |

- การตั้งค่า Server_IOT_02 สาขา 2

| Device | อุปกรณ์ IOT | Server Address | User | Password |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server_IOT_02 | Webcam_Management02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Webcam_Tightens02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Light_Management02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Appliance_Management02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Speaker_pharmacist02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Humidifier_Sygnmalift02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Humidifier_Replenishes02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Webcam_Sygnmalift02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Webacm_Replenishes02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Webcam_Tattoo02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |
|  | Webcam_Laser02 | 203.158.20.10 | admin | 1234 |

- การตั้งค่า Email ให้กับอุปกรณ์ สาขา 2

PC_Management02

PC_pharmacist02

PC_Filler02

PC_Tightens02

PC_Sygnmalift02

PC_Replenishes02

PC_Tattoo02

PC_Laser02

- การตั้งค่า Server DNS สาขา 3

| Device | Name | Type | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS & Web 03 | email.com | A Record | 203.158.11.100 |
|  | hot.com | A Record | 203.158.30.100 |
|  | net.com | A Record | 203.158.20.100 |
|  | www.nwclinic.com | A Record | 203.158.30.2 |

- การตั้งค่า Server_Email สาขา 2

| Device | Domain Name | User | Password |
| --- | --- | --- | --- |
| Server_Email2 | hot.com | Management3 | 1234 |
|  | hot.com | Pharmacis3 | 1234 |
|  | hot.com | Filler3 | 1234 |
|  | hot.com | Tightens3 | 1234 |
|  | hot.com | Sygnmalift3 | 1234 |
|  | hot.com | Replenishes3 | 1234 |
|  | hot.com | Tattoo3 | 1234 |
|  | hot.com | Laser3 | 1234 |

- การตั้งค่า Server_IOT_03 สาขา 3

| Device | อุปกรณ์ IOT | Server Address | User | Password |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server_IOT_03 | Webcam_Management03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Webcam_Tightens03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Light_Management03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Appliance_Management03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Speaker_pharmacist03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Humidifier_Sygnmalift03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Humidifier_Replenishes03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Webcam_Filler03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Web_Tightens03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |
|  | Webscm_Replenishes03 | 203.158.30.10 | admin3 | 1234 |

- การตั้งค่า Email ให้กับอุปกรณ์ สาขา 3

PC_Laser03

PC_Tattoo03

PC_Replenishes03

PC_sygnmalift3

PC_Tightens03

PC_Filler03

PC_pharmacist03

PC_Management03

- การตั้งค่าอุปกรณ์ IOT

สาขา 1

สาขา 2

สาขา 3

- การใช้ Firewall ในการ Blocking Websites

สาขา 1

สาขา 2

การอ้างอิง

Chirag Bhalodia.  2566.  How to configure Email Server | Email Server configuration step by step in cisco packet tracer. เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?v=y7v9EJyXo-Q&t=313s.  วันที่ 28 พฤษาภาคม 2567.

Deadatzero.  2554.  Cisco packet tracer: How to, Basic IPphone Configuration.  เข้าถึงได้จาก :  https://www.youtube.com/watch?v=6rQakFGMZRM.  วันที่ 24 พฤษาภาคม 2567.

Gurutech Networking Training.  2566.  CCNA DAY 62: WLAN Configuration - Wireless Access Points Configuration Using Cisco Packet Tracer. เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?v=llHpl5Fg9kQ.  วันที่ 17 พฤษาภาคม 2567.

Owen C.  2564.  How to set a default gateway for your Cisco Switch or Router || CCNA default gateway setting Cisco.  เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?v=ydZjErMC9OY. วันที่ 17 พฤษาภาคม 2567.

Satish Tiwary.  2564.  Smart Home using Motion Detector ,Webcam and Registration Server :Minor Projects on Networking.  เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?v=s6x-mWMx5gk . วันที่ 27 พฤษาภาคม 2567.

Songyut Phoemphon.  2565.  Lab – WAN.  เข้าถึงได้จาก :  https://www.youtube.com/watch?v=7jD2kDtkm8Q.  วันที่ 29 พฤษาภาคม 2567.

Songyut Phoemphon.  2565.  Routing.  เข้าถึงได้จาก :  https://www.youtube.com/watch?v=mjT6XdbMLYM.  วันที่ 29 พฤษาภาคม 2567.

Songyut Phoemphon.  2565.  Lab - IOS.  เข้าถึงได้จาก :  https://www.youtube.com/watch?v=F_0JbmNJjhs&t=1416s.  วันที่ 5 มิถุนายน 2567.

Tech Support.  2566.  DHCP Failed APIPA is being used in Packet Tracer | CCNA LAB…  เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?v=D1InOzRenmg.  วันที่ 4 พฤษาภาคม 2567.